| Технические характеристики | Sampo Rosenlew Comia C20 |
| --- | --- |
| ЖАТКИ Sampo | 6,9 м / 9,0 м |
| ЖАТКИ Дон Мар | 7,0 м / 9,0 м |
| ОБМОЛОТ | Система предварительного обмолота 1330х400 мм, основной барабан 1330х500 мм, угол охвата подбарабанья 131°, 8 бичей |
| Диапазон скорости обмолота | 420-1200 об/мин |
| Общая площадь подбарабанья | 1,03 м2 |
| СЕПАРАЦИЯ | 2 ротора 410 х 3830мм, Скорость вращения 480/580/700 об/мин, Общая площадь 6,2 м2 |
| Площадь сепарации | 6,3 м2 |
| ОЧИСТКА | Электрическая регулировка решет верхнего RV2 и нижнего RV3 решет |
| Общая площадь решет | 4,5 м2 |
| Частота вращения вентилятора | 450-900 об/мин |
| Система домолота | Автономная |
| БУНКЕР | Объем 9000 л. |
| Скорость выгрузки | 100 л/сек |
| Высота выгрузки | 4,4 м |
| Длина шнека | 4,5 м |
| СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ | Измельчитель-разбрасыватель с частотой вращения 4000 об/мин |
| ДВИГАТЕЛЬ | AGCO POWER 74AWF, 6 цилиндров, мощность 221 кВт/300 л.с. |
| Топливный бак | 450 л. |
| Воздушный компрессор | Пневмооборудование, 5 постов подключения |
| ТРАНСМИССИЯ | Гидростатическая 4х2 |
| Тип шин ведущих колес | 800/65R32 |
| Тип шин управляемых колес | 480/65R24 |
| КАБИНА | AVARA, с кондиционером Монитор Comvision II, экран 12,3 дюйма |
| ГАБАРИТЫ Д/Ш/В без жатки в транспортном положении | 8,5/3,73/3,95 |
| МАССА (с измельчителем, без жатки, без топлива) | 10 920 кг |